uav_stack 工程文件管理架构中文手册

适用范围：RK3588 / ROS1 / PX4 / RealSense D435i / VINS-Fusion / EGO-Planner

更新时间：2026-04-11；来源：/home/orangepi/projects/uav_stack 当前仓库扫描。

一、工程定位

本工程是面向机载电脑的 ROS1 无人机工程栈，当前仓库名称为 RK3588-Vins-FUSION-EGO-Planner_C35。工程主路径为 /home/orangepi/projects/uav_stack，GitHub 远程仓库为 git@github.com:FUNSKII55/RK3588-Vins-FUSION-EGO-Planner_C35.git。

当前核心链路是：RealSense 双目红外图像和 IMU 数据进入 VINS-Fusion，VINS 输出里程计后由 vins_mavros_bridge 转成 MAVROS/PX4 可接收的视觉位姿；EGO-Planner 源码位于 catkin 工作空间内，作为后续规划栈；third_party 中保留 librealsense 与 Ceres 源码。

二、当前顶层目录

uav_stack/
├── README.md
├── uav_stack_工程文件管理架构_中文手册.docx
├── catkin_ws/
│   ├── src/
│   │   ├── VINS-Fusion/
│   │   │   ├── camera_models/
│   │   │   ├── vins_estimator/
│   │   │   ├── loop_fusion/
│   │   │   └── global_fusion/
│   │   ├── realsense-ros/
│   │   │   ├── realsense2_camera/
│   │   │   └── realsense2_description/
│   │   ├── ego-planner/
│   │   │   └── src/{planner,uav_simulator}/
│   │   └── vins_mavros_bridge/
│   ├── build/              # catkin 编译产物，已由 .gitignore 排除
│   ├── devel/              # catkin 开发环境，已由 .gitignore 排除
│   └── frames.gv / frames.pdf
├── launch/                 # 根目录运行入口：相机、VINS、MAVROS、RViz、桥接
├── yaml/                   # VINS、PX4、相机内参等运行参数
├── config/                 # RViz 与按模块分类的配置目录
├── scripts/                # 辅助脚本镜像
├── third_party/            # 非 ROS 第三方源码：ceres-solver、librealsense
├── models/                 # 模型文件区，模型大文件默认不进 git
├── data/                   # 数据集、标定、结果等运行数据
├── bags/                   # 本机测试 rosbag，*.bag 默认不进 git
├── docs/                   # 文档区
├── logs/                   # 本机日志，默认不进 git
├── tmp/                    # 临时文件区
└── archive/                # 旧版本或废弃材料归档区

三、目录职责说明

1. catkin_ws/

ROS1 catkin 工作空间。src/ 只放 ROS 包；build/、devel/ 是生成物，不作为人工维护目录。当前 catkin_ws/.catkin_workspace 存在，说明该目录已按 ROS 工作空间组织。

2. catkin_ws/src/VINS-Fusion/

视觉惯性里程计主体。camera_models 提供相机模型，vins_estimator 的 ROS 包名为 vins，loop_fusion 和 global_fusion 分别对应回环与全局融合模块。当前根目录 launch/vins_node.launch 直接启动 vins 包中的 vins_node。

3. catkin_ws/src/realsense-ros/

Intel RealSense ROS 驱动与模型描述。realsense2_camera 负责相机/IMU 数据发布；realsense2_description 提供 D400 系列模型描述。根目录 launch/rs_camera.launch 通过 include 调用 realsense2_camera/launch/rs_camera.launch。

4. catkin_ws/src/vins_mavros_bridge/

本工程自定义桥接包。vins_to_mavros.cpp 订阅 /vins_estimator/imu_propagate，将 nav_msgs/Odometry 转为 geometry_msgs/PoseStamped 并发布到 /mavros/vision_pose/pose；同时发布 base_link -> camera_link 静态 TF，当前平移为 x=0.09、y=0.0、z=0.04。

该包还包含两个 Python 辅助脚本：camera_imu_optical_frame_to_FLU.py 将 /camera/imu 转成 /imu/data_flu，frame_id 设为 imu_link；set_mavros_message_interval.py 在 MAVROS 连接后设置指定 MAVLink 消息频率，px4.launch 中默认 message_id=32、rate=30Hz。

5. catkin_ws/src/ego-planner/

EGO-Planner 源码树。planner 下包含 bspline_opt、path_searching、plan_env、plan_manage、traj_utils；uav_simulator 下包含 quadrotor_msgs、pose_utils、odom_visualization、so3_control、so3_quadrotor_simulator、local_sensing、map_generator 等仿真和工具包。当前扫描到的根目录 launch 文件尚未直接调用 EGO-Planner。

6. launch/ 与 yaml/

launch/ 是当前整理出的运行入口层，yaml/ 是对应运行参数层。它们位于仓库根目录，便于机载运行时直接使用绝对路径；如果其他机器需要从 GitHub 克隆后直接复现，应确认这些入口文件是否已纳入 git。

7. third_party/

非 ROS 第三方源码区，当前包括 ceres-solver 与 librealsense。third_party/build/ 与 third_party/librealsense/build/ 属于构建产物，已由 .gitignore 排除。

8. bags/、data/、models/、logs/、tmp/、archive/

这些目录承载运行数据、模型、日志、临时文件和归档材料。当前 bags/ 下有 2026-04-11 的本机测试 rosbag；*.bag、模型大文件、日志和数据结果默认不提交到 git。

四、关键启动入口

1. RealSense 相机

launch/rs_camera.launch 启动 realsense2_camera，camera 默认名为 camera，tf_prefix 默认随 camera。当前启用 infra1、infra2、gyro、accel；关闭 depth 和 color；IMU 融合方式为 linear_interpolation；enable_sync=true；红外分辨率为 640x480@30fps；publish_tf=true。

2. IMU 坐标转换

launch/imu_transform.launch 启动 vins_mavros_bridge/scripts/camera_imu_optical_frame_to_FLU.py，将 RealSense optical 风格 IMU 轴向转换为 FLU：/camera/imu -> /imu/data_flu。

3. VINS-Fusion

launch/vins_node.launch 启动 pkg=vins、type=vins_node、name=vins_estimator，参数文件为 /home/orangepi/projects/uav_stack/yaml/realsense_stereo_imu_config.yaml。

4. VINS 到 MAVROS 桥接

launch/vins_to_mavros.launch 启动 vins_mavros_bridge/vins_to_mavros，把 VINS 的 /vins_estimator/imu_propagate 转发到 /mavros/vision_pose/pose，供 PX4 EKF 作为视觉位姿输入。

5. MAVROS / PX4

launch/px4.launch 启动 mavros_node，默认 fcu_url=/dev/ttyUSB0:921600，加载 yaml/px4_pluginlists.yaml 与 yaml/px4_config.yaml，并把 /tf_static remap 到 /mavros/tf_static_hidden 以减少 TF 冲突。

6. RViz

launch/vins_rviz.launch 启动 rviz，默认配置文件为 catkin_ws/src/VINS-Fusion/config/vins_rviz_config.rviz。config/vins_tf.rviz 也作为本机 TF/可视化配置存在。

五、当前数据流和 TF 关系

RealSense D435i
  ├─ /camera/infra1/image_rect_raw
  ├─ /camera/infra2/image_rect_raw
  └─ /camera/imu
        │
        ├─ 可选：imu_transform -> /imu/data_flu, frame_id=imu_link
        │
        ▼
VINS-Fusion vins_node
  └─ /vins_estimator/imu_propagate
        │
        ▼
vins_mavros_bridge/vins_to_mavros
  ├─ /mavros/vision_pose/pose
  └─ static TF: base_link -> camera_link, translation=(0.09, 0.0, 0.04)
        │
        ▼
MAVROS / PX4 EKF

主要坐标帧包括 map、base_link、camera_link、imu_link 以及 RealSense 驱动发布的 camera 前缀相关帧。MAVROS 配置中 local_position 的 TF 输出为 map -> base_link。

六、关键参数文件

1. yaml/realsense_stereo_imu_config.yaml

VINS 双目 + IMU 配置。当前 imu=1、num_of_cam=2，IMU topic 为 /camera/imu，双目图像 topic 为 /camera/infra1/image_rect_raw 和 /camera/infra2/image_rect_raw，图像尺寸 640x480，cam0_calib=left.yaml，cam1_calib=right.yaml。

当前 estimate_extrinsic=1、estimate_td=1，表示外参和时间偏移允许在线估计。噪声参数为 acc_n=0.01、gyr_n=0.001、acc_w=0.0001、gyr_w=0.0001、g_norm=9.805。output_path 与 pose_graph_save_path 仍指向 /home/dji/output/，在 orangepi 用户环境下建议确认该目录是否存在。

2. yaml/left.yaml 与 yaml/right.yaml

双目相机内参文件。当前模型为 PINHOLE，图像尺寸 640x480，畸变参数 k1/k2/p1/p2 均为 0.0，投影参数 fx=385.7544860839844、fy=385.7544860839844、cx=323.1204833984375、cy=236.7432098388672。

3. yaml/px4_config.yaml

MAVROS/PX4 主配置。local_position frame_id=map，child_frame_id=base_link，tf/send=true；global_position 也使用 map 与 base_link；vision_pose/tf/listen=false，表示视觉位姿主要通过 /mavros/vision_pose/pose topic 输入，而不是由 MAVROS 监听 TF 自动生成。

4. yaml/px4_pluginlists.yaml

MAVROS 插件过滤配置。当前黑名单包括 safety_area、image_pub、vibration、distance_sensor、rangefinder、wheel_odometry；plugin_whitelist 为空。

七、建议启动顺序

cd /home/orangepi/projects/uav_stack
source catkin_ws/devel/setup.bash
roslaunch /home/orangepi/projects/uav_stack/launch/rs_camera.launch
roslaunch /home/orangepi/projects/uav_stack/launch/imu_transform.launch
roslaunch /home/orangepi/projects/uav_stack/launch/vins_node.launch
roslaunch /home/orangepi/projects/uav_stack/launch/px4.launch
roslaunch /home/orangepi/projects/uav_stack/launch/vins_to_mavros.launch
roslaunch /home/orangepi/projects/uav_stack/launch/vins_rviz.launch

实际飞行或上电测试时，应先确认 PX4 串口设备名和波特率，再启动 px4.launch。当前默认串口为 /dev/ttyUSB0:921600。

八、版本管理规则

.gitignore 已排除 catkin_ws/build、catkin_ws/devel、catkin_ws/logs、third_party 构建产物、*.bag、*.db3、模型大文件、日志、Python 缓存、IDE 文件和常见编译产物。

建议纳入 git 的内容：ROS 包源码、可复现的 launch/yaml/config、小型脚本、README、docs 和本手册。建议不纳入 git 的内容：rosbag、训练/推理模型、构建目录、临时结果、大型数据集和运行日志。

当前本机 launch/、yaml/、config/、scripts/ 是运行入口和配置镜像；若希望 GitHub 仓库对其他设备可直接复现，应显式 git add 需要共享的入口文件，而不是依赖本机未跟踪文件。

九、当前需要重点核对的工程点

1. VINS 配置当前订阅 /camera/imu，但 imu_transform 脚本输出 /imu/data_flu；如果计划使用转换后的 FLU IMU 数据，需要同步修改 yaml/realsense_stereo_imu_config.yaml 中的 imu_topic。

2. vins_to_mavros.cpp 中 base_link -> camera_link 静态外参为 x=0.09、z=0.04；如果机械安装或相机标定发生变化，应同时核对桥接 TF 与 VINS 外参配置。

3. yaml/realsense_stereo_imu_config.yaml 中 output_path 与 pose_graph_save_path 指向 /home/dji/output/；在当前 /home/orangepi 环境下应确认路径权限和目录存在性。

4. 根目录 launch/yaml/config/scripts 如果还未进入 git，GitHub 只会收到已提交内容；远程复现前需要确认这些运行入口是否已经提交。